Anexa nr.1

SPECIFICAȚII TEHNICE

| DENUMIRE | SPECIFICAȚII TEHNICE |  |  | UM | CANTITATE | SPECIFICAȚII TEHNICE OFERTATE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTAINER ABROLL | Containerul va fi fabricat conform standardului DIN 30722 (care defineşte înălţimea cârligului şi distanţele până la elementele de ancorare ale subcadrului pe platforma de transport) pentru a putea fi transportat terestru – cu autovehicule specifice, prevăzute cu sistem hidraulic de încărcare/descărcare cu cârlig conform standardului DIN 30722. |  |  |  |  |  |  |
|  | - înălţimea la cârlig 1.570 mm; |  |  |  |  |  |  |
|  | - lăţimea exterioară la nivelul şasiului 1.065 mm; |  |  |  |  |  |  |
|  | - lăţimea interioară la nivelul şasiului 901 mm; |  |  |  |  |  |  |
|  | - lăţimea utilă a cârligului 250 mm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Platforma din tablă striată de aluminiu antiderapantă de min. 4 mm grosime |  |  |  |  |  |  |
|  | Containerul va fi prevăzut în partea din spate a căii de rulare cu 2 role metalice (Ø 159x250mm) cu bucşe şi sistem de lubrifiere cu gresoare |  |  |  |  |  |  |
|  | Containerul va fi prevăzut pe părțile laterale ale rezervorului, în partea inferioară a acestuia, cu spații sub forma unor cutii (compartimente), cu ușă de vizitare cu sistem de închidere care să asigure siguranța în mers, suporţi de fixare, rafturi, panouri culisabile orizontale/verticale (dacă este cazul), etc. pe care sunt fixate/depozitate materiale și accesoriile din inventarul containerului. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dimensiunile containerului Abroll: |  |  |  |  |  |  |
|  | Lungime: minim 6.000 mm - maxim 6.200 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Lăţime: minim 1.500 mm – maxim 2.300 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Înălţime: minim 1.500 mm – maxim 2.000 mm |  |  |  |  |  |  |
| REZERVORUL DE APĂ | Tablă de calitate OL 37 (S235JR |  |  |  |  |  |  |
|  | Grosime tabla min. 4 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Rezervorul va fi pre-tratat la interior cu două straturi de grund anticoroziv şi vopsit |  |  |  |  |  |  |
|  | Vopsit la exterior cu un strat de grund şi vopsit în 2 straturi cu vopsea alchidică de culoare roşu RAL 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lungime interioară: min. 4.000 mm – max. 5.500 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Diametru interior în înălțime: min. 1.500 mm – max. 1.700 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Diametru interior în lățime max. 2.400 mm (în cazul în care rezervorul este aplatizat); |  |  |  |  |  |  |
|  | Capacitate rezervor: min. 7.000 litri – max. 8.500 litri |  |  |  |  |  |  |
| INSTALAŢIA | Instalația va avea o intrare tip A la care se vor racorda furtunuri de absorbție tip A, iar refularea apei se va efectua pe două ieșiri tip B |  |  |  |  |  |  |
|  | Alimentarea motopompei din rezervor și decuplarea rapidă a acesteia în caz de nevoie, racordarea la rezervorul de apă se va efectua cu ajutorul unui furtun de cauciuc tip A |  |  |  |  |  |  |
| ACCESORII P.S.I. CARE FAC PARTE INTEGRANTĂ DIN INSTALAŢIA SPECIFICĂ CONTAINERULUI | Tub absorbţie tip A (lungimea min.1,50 m, max. 1,7m) cu racorduri STAS 1640 – 87 |  |  | buc | 8 |  |  |
|  | Furtun absorbtie-aspiratie apă, cu sistem de prindere cu racord tip A, din poliuretan întărit cu spirala de otel, usor, cu o mare flexibilitate si rezistenta la abraziune, frecare, flexiune. Temperatura de lucru -20°C + 60°C. |  |  | ml | Minim 10 |  |  |
|  | Sorb cu sită pentru tub de absorbţie TIP A confecţionat din materiale metalice uşoare prevăzute cu racord pentru cuplarea tuburilor de absorbţie, |  |  | buc | 1 |  |  |
|  | Furtun refulare tip B, cu racorduri tip B, din fibre textile sintetice cu ţesătură circulară cauciucată, fără cusătură (conform prevederilor SR 2164) cu racorduri tip B, min 16 Bar, lungime 20m |  |  | buc | 10 |  |  |
|  | Furtun refulare tip C, cu racorduri tip C, din fibre textile sintetice cu ţesătură circulară cauciucată, fără cusătură (conform prevederilor SR 2164) cu racorduri tip C, lungime 20m |  |  | buc | 6 |  |  |
|  | Colector B+B → A cu clapetă mecanică de închidere prin presiunea apei în cazul alimentarii cu un singur furtun tip B |  |  | buc | 1 |  |  |
|  | Reducție A-B din aluminiu turnat sub presiune si cu garnituri de etansare |  |  | buc | 1 |  |  |
|  | Reducție B-C din aluminiu turnat sub presiune si cu garnituri de etansare |  |  | buc | 2 |  |  |
|  | Teava refulare tip pistol cu racord fix de tip C (52 mm) EN 15182-2, multifunctional, care permite schimbare de jet, compact, pulverizat, perdea |  |  | buc | 2 |  |  |
|  | Teava refulare tip pistol cu racord fix de tip B |  |  | buc | 1 |  |  |
|  | Distribuitor B-CBC din aluminiu DIN 14345 |  |  | buc | 2 |  |  |
|  | Hidrant portativ B tip II cu robinete DIN 14375 |  |  | buc | 1 |  |  |
|  | Cheie hidrant confectionată din otel tratat termic, rezistenta la torsiune, îndoire, șocuri mecanice și temperaturi extreme DIN 3223. Lungime min. 1050mm, max 1150mm |  |  | buc | 1 |  |  |
|  | Cheie racorduri A, B, C confectionate din otel tratat termic, rezistente la torsiune, îndoire, șocuri mecanice și temperaturi extreme, DIN 14822 |  |  | set | 1 |  |  |
|  | Mufă chei hidrant |  |  | buc | 1 |  |  |
|  | Dispozitiv pentru spălat furtune A, B, C |  |  | buc | 1 |  |  |