Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### ARHITECTURĂ

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 2

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: PLATFORMĂ RABATABILĂ CURBILINIE

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Actionare Platforma culiseaza de-a lungul unei glisiere Sarcina maxima 225 kg Cursa platforma Ascensiune 10 trepte, curba la 180 grade, ascensiune 10 trepte. Parcare in partea de jos, in linie dreapta. Latime admisibila treapta Minim 1000 mm (inclusiv in curbe) Dimensiuni platforma 850 x 700 mm Inclinare maxima 60 grade Grosime platforma rabatata Minim 305 mm Grosime glisiera Minim 95 mm Tensiune de alimentare 24 V Viteza maxima 0,1 m/s Pornire si oprire silentioasa, platforma incetineste in curbe |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Avizare ISCIR, bare de protectie pe 3 laturi, baterie proprie pentru eventualele caderi de tensiune |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic --- |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### ARHITECTURĂ

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 1

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: MONTCHARGE inox 100kg complet echipat

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Actionarea Electrica 1:1. Sarcina liftului 100 kg Cursa liftului 6,70 m Numar de opriri 3, accese opuse, D, P – E Dimensiuni put (minim) 1000 x 950 mm Inaltime de incarcare 800 mm Spatii de siguranta 0 respectiv 2860 mm (nu are nevoie de fundatura) Viteza liftului 0,4 m/s Alimentare 380 V, 50 Hz, trifazic Putere necesara 0,85 kw Cabina: Dimensiunile sunt de 700 x 800 x 800 mm (latime x adancime x inaltime). Peretii sunt din tabla galvanizata. Uşile de palier Manuale, culisante vertical din 2 canate, 700 x 800 mm, din tabla galvanizata. Panou comandă cu microprocesor Poziţia acţionării In partea superioara a putului. Putul este prevazut cu o usa de vizitare pentru interventii la motor |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Avizare ISCIR, motorul are protectie termica si este protejat IP54,usile palier rezistente la foc |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic --- |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### ARHITECTURĂ

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 3

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: PLATFORMĂ RABATABILĂ RECTILINIE 3 TREPTE

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Actionare Platforma culiseaza de-a lungul unei glisiere Sarcina maxima 225 kg Cursa platforma Ascensiune 3 trepte. Latime admisibila treapta Minim 1000 mm Dimensiuni platforma 750 x 700 mm Inclinare maxima 60 grade Grosime platforma rabatata Minim 305 mm Grosime glisiera Minim 95 mm Tensiune de alimentare 24 V Viteza maxima 0,1 m/s Pornire si oprire silentioasa |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Avizare ISCIR, bare de protectie pe 3 laturi, baterie proprie pentru eventualele caderi de tensiune |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic --- |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### ARHITECTURĂ

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 4

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: PLATFORMĂ RABATABILĂ RECTILINIE 20 TREPTE

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Actionare Platforma culiseaza de-a lungul unei glisiere Sarcina maxima 225 kg Cursa platforma Ascensiune 20 trepte. Latime admisibila treapta Minim 1000 mm Dimensiuni platforma 750 x 700 mm Inclinare maxima 60 grade Grosime platforma rabatata Minim 305 mm Grosime glisiera Minim 95 mm Tensiune de alimentare 24 V Viteza maxima 0,1 m/s Pornire si oprire silentioasa |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Avizare ISCIR, bare de protectie pe 3 laturi, baterie proprie pentru eventualele caderi de tensiune |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic --- |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### ARHITECTURĂ

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 5

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: PLATFORMĂ RABATABILĂ RECTILINIE 7 TREPTE

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Actionare Platforma culiseaza de-a lungul unei glisiere Sarcina maxima 225 kg Cursa platforma Ascensiune 7 trepte. Latime admisibila treapta Minim 1000 mm Dimensiuni platforma 750 x 700 mm Inclinare maxima 60 grade Grosime platforma rabatata Minim 305 mm Grosime glisiera Minim 95 mm Tensiune de alimentare 24 V Viteza maxima 0,1 m/s Pornire si oprire silentioasa |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Avizare ISCIR, bare de protectie pe 3 laturi, baterie proprie pentru eventualele caderi de tensiune |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic --- |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### ARHITECTURĂ

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 6

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: PLATFORMĂ RABATABILĂ RECTILINIE 9 TREPTE

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Actionare Platforma culiseaza de-a lungul unei glisiere Sarcina maxima 225 kg Cursa platforma Ascensiune 9 trepte. Latime admisibila treapta Minim 1000 mm Dimensiuni platforma 750 x 700 mm Inclinare maxima 60 grade Grosime platforma rabatata Minim 305 mm Grosime glisiera Minim 95 mm Tensiune de alimentare 24 V Viteza maxima 0,1 m/s Pornire si oprire silentioasa |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Avizare ISCIR, bare de protectie pe 3 laturi, baterie proprie pentru eventualele caderi de tensiune |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic --- |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### INSTALAŢIE ELECTRICA

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 7

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: GRUP ELECTROGEN 150KVA

INSONORIZAT

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Informaţii generale Puterea electrică: - Regim de intervenţie 150 kVA – 120 kW la cos phi = 0,8 , Regim de producţie 135 kVA – 108 kW la cos phi = 0,8 Utilizare intervenție , Tensiunea: 400 V , Frecvenţa: 50 Hz , Turaţia: 1500 rotaţii/minut Motor tip Diesel răcire cu apă, puterea maximă cca 140 kW, cicluri 4 timpi Alternator: construcţie unipalier, cuplat direct la volantă, gradul de izolare Clasa H, gradul de protecţie IP 23, disjunctor de 250 A prevăzut cu o bobină de declanşare la suprasarcină şi cu protecţie la scurtcircuit, care este montat compact, într-o carcasă separată, regulator automat de tensiune (AVR) Tablou de comandă digital, 6 intrări digitale Inversorul de sursă |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare - nivelul de zgomot la încărcarea de 100% a grupului electrogen: max.80 dBA la 1m şi max.70 dBA la 7m - ferestre din material transparent pentru vizualizarea panoului de control, buton oprire de urgenţă amplasat în exteriorul capotajului, ventilator şi alternator încărcare baterie complet protejat, umplere rezervor şi baterie accesibile numai via uşi acces, eşapament încorporat în capotaj. |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate şi marcaj CE Echipamentul îndeplineşte următoarele standarde: IEC60034-1, IEC60034-22, ISO3046, ISO8528, NEMA MG 1-32, NEMA MG 1-33, 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC. |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic --- |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### INSTALAŢIE PARATRĂSNET

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 8

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: PARATRĂSNET CU DISPOZITIVE DE

AMORSARE

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Eficienţă (t) 10s Test de curent de impuls (10/350s) Iimp 100 kA Test de curent maxim Imax 207 kA Carcasă otel inoxidabil Tijă centrală continuă din cupru cromat Circuite independente şi sincronizate 2 perechi Fixare pe catarg cu filet |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Sistem autonom - nu necesită alimentare cu energie electrică, 100% reciclabil |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate şi marcaj CE Agrement tehnic CTPC |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic --- |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### INSTALAŢIE ELECTRICA ILUMINAT

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 9

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: REFLECTOR 70W MONTAJ ÎNCASTRAT FASCICUL LARG

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Corp de iluminat cu distributie verticală, putere lampă 70W, balast inclus, capac optic/tip lentilă - sticlă clară, formă corp de iluminat -versiune rotundă, accesorii incluse, fascicul larg, indice de redare a culorii 84 Tensiune de intrare 220 to 240 V Frecvenţă de intrare 50-60 Hz |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare clasă de protecţie IEC Safety class I (I), sursă de lumină înlocuibilă |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic --- |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### INSTALAŢIE ELECTRICA ILUMINAT

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 10

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: REFLECTOR 70W MONTAJ ÎNCASTRAT FASCICUL MEDIU

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Corp de iluminat cu distributie verticală, putere lampă 70W, balast inclus, capac optic/tip lentilă - sticlă clară, formă corp de iluminat -versiune rotundă, accesorii incluse, fascicul mediu, indice de redare a culorii 84 Tensiune de intrare 220 to 240 V Frecvenţă de intrare 50-60 Hz |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare clasă de protecţie IEC Safety class I (I), sursă de lumină înlocuibilă |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic --- |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### INSTALAŢIE ELECTRICA ILUMINAT

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 11

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: STÂLP H=4M ECHIPAT

LAMPA LED 35,6W

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Stâlp iluminat H=4m Flux luminos (Corp de iluminat): 3358 lm Flux luminos (Lămpi): 5000 lm Putere corpuri de iluminat: 35.6 W |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE: 100 |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic --- |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### INSTALAŢIE ELECTRICA ILUMINAT

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 12

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: STÂLP H=4M ECHIPAT

LAMPA LED 27,4W

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Stâlp iluminat H=4m Flux luminos (Corp de iluminat): 2748 lm Flux luminos (Lămpi): 4000 lm Putere corpuri de iluminat: 27.4 W |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE: 100 |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic --- |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### INSTALAŢII SANITARE INTERIOARE

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 13

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: SEPARATOR HIDROCARBURI 20L/S

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Debit nominal: 20 l/s Din beton armat, în execuţie constructivă monolit, diametru camin 1800 mm, cant. totală tampon lichide uşoare: min 590 l, volum total rezervor de apă: min 3190 l, racorduri intrare/iesire DN 200, echipate cu garnituri de etansare, racord de prelevare probe preinstalat, închidere automată, plutitor tarat pentru densitate până la 0,90 g/cm3, capace pentru cămin: clasa D 400, dimensiune nominală 600 mm, punct de prelevare probe integrat in separator, camin colector sedimente (trapa namol) integrat, capacitate totala: min 2000 l |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Acces din exteriorul cuvei la elementul de colaescenta pentru mentenanta |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate şi marcaj CE Rapoarte de testare care sa ateste incadrarea nivelului de hidrocarburi deversate in emisar in limitele impuse de NTPA-001, adica max 5 mg/l |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic La livrare echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in care se vor indica: prezentarea generala a utilajului, caracteristici tehnice, instructiuni de instalare si montaj, masuri de tehnica securitatii muncii si PSI, Se vor indica echipamentele si materialele necesare exploatarii si intretinerii |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### INSTALAŢII SANITARE INTERIOARE

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 14

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: SEPARATOR GRĂSIMI 2L/S

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Debit nominal: 2 l/s Separator de grasimi din polietilena, rezistentă la lichide uşoare şi biodiesel, diametru camin 1100 mm, cantitate totală tampon lichide uşoare: min 270 l, volum total rezervor de apă: min 720 l, racorduri intrare/iesire DN 100, cu racord de prelevare probe preinstalat, capace pentru cămin: dimensiune nominală 600 mm, cu inaltator aducere la cota, trapa de namol inclusa, capacitate min 245 l. |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare --- |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic La livrare echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in care se vor indica: prezentarea generala a utilajului, caracteristici tehnice, instructiuni de instalare si montaj, masuri de tehnica securitatii muncii si PSI, se vor indica echipamentele si materialele necesare exploatarii si intretinerii |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### REZERVOR INCENDIU, CAMERE POMPE

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 16

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: GRUP POMPARE INCENDIU

HIDRANŢI EXT.Q=10L/S H=36MCA ECHIPAT

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Configuraţie: A. 1 pompa activa Q= 10l/s H=36mCA B. 1 pompa pilot Q= 3.6mc/h, H=36mCA A. Pompa centrifuga de înalta presiune, de înalta eficienta,multietajata, cu aspiratie normala, model vertical cu racorduri inline, carcasa pompei : inox, fluid pompat : apa, curata, temperatura (-30..120 °C) : 20 °C, debit : 10,00 l/s, înălţimea de pompare rezultată pentru pompă: 31.4 m, presiune de lucru : 16 bar Motor: putere nominala P2 : 5,5 kW, turatie nominala : 2920-2940 rpm, curent nominal: 11 A, curent de pornire: 1080-1180 %, cos phi - factor de putere: 0,87-0,82, turaţie nominală: 2920-2940 rpm, B. Pompa centrifuga de înalta presiune, de înalta eficienta,multietajata, cu aspiratie normala, model vertical cu racorduri inline, carcasa aspiraţie : fonta, fluid pompat : apa, curata, temperatura (-20 ... + 120 °C) : 20 °C, debit : 1,00 l/s, debitul curent calculat: 5.02 m³/h, înălţimea de pompare rezultată pentru pompă:41.7 m, presiune max : PN 16 Motor: putere motor: 1.1 kW, frecvenţa reţelei electrice: 50 Hz, tensiune nominală: 3 x 220-240 D/380-415 Y V, curent nominal: 4,35/2,50 A, curent de pornire: 450-500 %, cos phi - factor de putere: 0,83-0,76, turaţie nominală: 2840-2870 rpm |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare grad de protecţie (IEC 34-5): 55, clasă de izolare (IEC 85): F |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |

| 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic La livrare echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in care se vor indica: prezentarea generala a utilajului, caracteristici tehnice, instructiuni de instalare si montaj, masuri de tehnica securitatii muncii si PSI, se vor indica echipamentele si materialele necesare exploatarii si intretinerii |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### REZERVOR INCENDIU, CAMERE POMPE

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 15

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: GRUP POMPARE INCENDIU

HIDRANŢI INT.Q=4,2L/S H=23MCA ECHIPAT

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali A. 1 pompa activa Q= 2,1l/s H=23mCA B. 1 pompa pilot Q= 1 mc/h, H=23mCA A. Pompa centrifuga de înalta presiune, de înalta eficienta,multietajata, cu aspiratie normala, model vertical cu racorduri inline, carcasa pompei : inox 1.4301, fluid pompat : apa, curata, temperatura (-20..120 °C) : 20 °C, debit : 2,1l/s, înaltime de pompare rezultata pt pompa : 26,90 m, presiune de lucru : 16 bar Motor: putere motor: 2,2 kW, frecvenţa reţelei electrice: 50 Hz, tensiune nominală: 3 x 220-240 D/380-415 Y V, curent nominal: 4,35/2,50 A, curent de pornire: 450-500 %, cos phi - factor de putere: 0,83-0,76, turaţie nominală: 2840-2870 rpm, B. Pompa centrifuga de înalta presiune, de înalta eficienta,multietajata, cu aspiratie normala, model vertical cu racorduri inline, carcasa aspiraţie : fonta GJL 250, fluid pompat : apa, curata, temperatura (-20 ... + 120 °C) : 20 °C, debit : 1,00 mc/h, înaltime de pompare rezultata pt pompa : 40,4 m, presiune de lucru : 16 bar Motor: putere motor: 0,37 kW, frecvenţa reţelei electrice: 50 Hz, tensiune nominală: 3 x 220-240 D/380-415 Y V, curent nominal: 1,74/1,00 A, curent de pornire: 490-530 %, cos phi - factor de putere: 0,80-0,70, turaţie nominală: 2850-2880 rpm, randament motor la încărcare max: 78,5 % Randament motor la 3/4 sarcină: 79,0-76,5 % Randament motor la 1/2 sarcină: 75,5-71,5 % |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare grad de protecţie (IEC 34-5): 55, clasă de izolare (IEC 85): F |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |

| 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic La livrare echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in care se vor indica: prezentarea generala a utilajului, caracteristici tehnice, instructiuni de instalare si montaj, masuri de tehnica securitatii muncii si PSI, se vor indica echipamentele si materialele necesare exploatarii si intretinerii |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### REZERVOR INCENDIU, CAMERE POMPE

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 17

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: GRUP POMPARE INCENDIU

HIDRANŢI INT.Q=4,2L/S H=23MCA ECHIPAT

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali A. 1 pompa activa Q= 2,1l/s H=23mCA B. 1 pompa pilot Q= 1 mc/h, H=23mCA A. Pompa centrifuga de înalta presiune, de înalta eficienta,multietajata, cu aspiratie normala, model vertical cu racorduri inline, carcasa pompei : inox 1.4301, fluid pompat : apa, curata, temperatura (-20..120 °C) : 20 °C, debit : 2,1l/s, înaltime de pompare rezultata pt pompa : 26,90 m, presiune de lucru : 16 bar Motor: putere motor: 2,2 kW, frecvenţa reţelei electrice: 50 Hz, tensiune nominală: 3 x 220-240 D/380-415 Y V, curent nominal: 4,35/2,50 A, curent de pornire: 450-500 %, cos phi - factor de putere: 0,83-0,76, turaţie nominală: 2840-2870 rpm, B. Pompa centrifuga de înalta presiune, de înalta eficienta,multietajata, cu aspiratie normala, model vertical cu racorduri inline, carcasa aspiraţie : fonta GJL 250, fluid pompat : apa, curata, temperatura (-20 ... + 120 °C) : 20 °C, debit : 1,00 mc/h, înaltime de pompare rezultata pt pompa : 40,4 m, presiune de lucru : 16 bar Motor: putere motor: 0,37 kW, frecvenţa reţelei electrice: 50 Hz, tensiune nominală: 3 x 220-240 D/380-415 Y V, curent nominal: 1,74/1,00 A, curent de pornire: 490-530 %, cos phi - factor de putere: 0,80-0,70, turaţie nominală: 2850-2880 rpm, randament motor la încărcare max: 78,5 % Randament motor la 3/4 sarcină: 79,0-76,5 % Randament motor la 1/2 sarcină: 75,5-71,5 % |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare grad de protecţie (IEC 34-5): 55, clasă de izolare (IEC 85): F |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |

| 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic La livrare echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in care se vor indica: prezentarea generala a utilajului, caracteristici tehnice, instructiuni de instalare si montaj, masuri de tehnica securitatii muncii si PSI, se vor indica echipamentele si materialele necesare exploatarii si intretinerii |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### REZERVOR INCENDIU, CAMERE POMPE

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 18

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: REZERVOR SUBTERAN V=130MC

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Rezervor din poliester armat cu fibră de sticlă, inele suplimentare cu rol de ranforsare capacitate - 130 mc tip montaj - subteran diametru - 3 m lungime totală rezervor - 19 m grosime perete rezervor - 16 - 18 mm |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare grad de protecţie (IEC 34-5): 55, clasă de izolare (IEC 85): F |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic La livrare echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in care se vor indica: prezentarea generala a utilajului, caracteristici tehnice, instructiuni de instalare si montaj, masuri de tehnica securitatii muncii si PSI, se vor indica echipamentele si materialele necesare exploatarii si intretinerii |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### INSTALATIE TERMOENERGETICA

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 19

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: CENTRALA TERMICĂ ÎN

CONDENSAŢIE 97KW

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Microcentrala murala pe gaz in condensatie, cu tiraj fortat, cu arzator cu dispozitiv de preamestec, schimbator de caldura bimetalic: din cupru pe partea de apa si din otel inoxidabil pe partea gazelor arse , arzator pe baza de aer suflat in preamestec cu un raport aer-gaz constant, functie anti-inghet activata de catre temperatura externa si/sau de catre temperatura centralei , sonda externa, functie de post-circulare pentru circuitele de incalzire si sanitar, termostat de siguranta, diagnostic circuit hidraulic, siguranta evacuare fum, siguranta ventilator, sonda tur, supapa de siguranta 5.4 bar, sonda retur, tablou de comanda Reglaj arzător modulant, Put.termică utilă max. la 80/60 grd 88,3kW, Put.termică utilă min. la 80/60 grd 14,8kW, Randament la 80/60 grd 98,2% Temp.max. agent termic tur: 80grdC, temp.max. admisă 90 grdC Pre. max de lucru: 6 bar Alimentare 230V/50Hz Combustibil 1: gaz metan, combustibil 2: GPL Accesorii obligatorii : filtru stabilizator gaz ¾ toli, robinet de gaz sau GPL ¾ toli , filtru GPL, kit camera etansa, kit coaxial orizontal condensatie adaptor pentru kit coaxial 60/100 din otel Livrare completa cu toate accesoriile necesare, armaturi de reglare si inchidere, aparatura de masura si control |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Termostat de siguranţă cu armare automată, care intervine daca temperatura de tur depăşeşte 90°C blocând arzatorul, aparatul se afla în siguranţă în cazul în care lipseşte apa sau în cazul unei circulaţii insuficiente, siguranţa evacuării fumului sonda pentru fum, situata pe partea inferioara a schimbatorului, viteza de rotatie a ventilatorului este întotdeauna monitorizata. |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic La livrare echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in care se vor indica: prezentarea generala a utilajului, caracteristici tehnice, instructiuni de instalare si montaj, masuri de tehnica securitatii muncii si PSI, se vor indica echipamentele si materialele necesare exploatarii si intretinerii |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### INSTALATIE TERMOENERGETICA

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 20

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: CENTRALA TERMICĂ ÎN

CONDENSAŢIE 49KW

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Microcentrala murala pe gaz in condensatie, cu tiraj fortat, cu arzator cu dispozitiv de preamestec, schimbator de caldura bimetalic: din cupru pe partea de apa si din otel inoxidabil pe partea gazelor arse , arzator pe baza de aer suflat in preamestec cu un raport aer-gaz constant, functie anti-inghet activata de catre temperatura externa si/sau de catre temperatura centralei , sonda externa, functie de post-circulare pentru circuitele de incalzire si sanitar, termostat de siguranta, diagnostic circuit hidraulic, siguranta evacuare fum, siguranta ventilator, sonda tur, supapa de siguranta 5.4 bar, sonda retur, tablou de comanda Reglaj arzător modulant, Put.termică utilă max. la 80/60 grd 44,2kW, Put.termică utilă min. la 80/60 grd 14,8kW, Randament la 80/60 grd 98,2% Temp.max. agent termic tur: 80grdC, temp.max. admisă 90 grdC Pre. max de lucru: 6 bar Alimentare 230V/50Hz Combustibil 1: gaz metan, combustibil 2: GPL Accesorii obligatorii : filtru stabilizator gaz ¾ toli, robinet de gaz sau GPL ¾ toli , filtru GPL, kit camera etansa, kit coaxial orizontal condensatie adaptor pentru kit coaxial 60/100 din otel Livrare completa cu toate accesoriile necesare, armaturi de reglare si inchidere, aparatura de masura si control |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Termostat de siguranţă cu armare automată, care intervine daca temperatura de tur depăşeşte 90°C blocând arzatorul, aparatul se afla în siguranţă în cazul în care lipseşte apa sau în cazul unei circulaţii insuficiente, siguranţa evacuării fumului sonda pentru fum, situata pe partea inferioara a schimbatorului, viteza de rotatie a ventilatorului este întotdeauna monitorizata. |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic La livrare echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in care se vor indica: prezentarea generala a utilajului, caracteristici tehnice, instructiuni de instalare si montaj, masuri de tehnica securitatii muncii si PSI, se vor indica echipamentele si materialele necesare exploatarii si intretinerii |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### INSTALATIE TERMOENERGETICA

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 21

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: STAŢIE TRATARE APĂ D=2MC/H

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Staţie dedurizare duplex, ambele coloane de răşină au valve de comandă separate, debitul maxim dublu decât debitul nominal, valvele de comandă comunică reciproc prin cablu datorită portului de comunicare, volum rezervor sare 2x80litri, debit 1,8-2,4mc/h, consum sare 10,8kg/reg. |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare ------- |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic La livrare echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in care se vor indica: prezentarea generala a utilajului, caracteristici tehnice, instructiuni de instalare si montaj, masuri de tehnica securitatii muncii si PSI, se vor indica echipamentele si materialele necesare exploatarii si intretinerii |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### INSTALATIE TERMOENERGETICA

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 22

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: CHILLER 72,9KW COMPLET ECHIPAT

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Chiller-ul este un agregat compact pt producere apa racita 7/12 grd C si include si tablou electric. Putere racire (kW) 72.9 Putere absorbita (kW) 25 Debit apa (l/s) 3.48 Putere nominala pompa (kW) 0.75 Vas de expansiune (l) 12 Racorduri hidraulice 2 1/2" Kit hidraulic Da Agent frigorific R410A Alimentare (V/Hz) 380-400/50 Curent max functionare (A) 76 Curent max pornire (A) 199 |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare ------- |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic La livrare echipamentul va fi insotit de cartea tehnica in care se vor indica: prezentarea generala a utilajului, caracteristici tehnice, instructiuni de instalare si montaj, masuri de tehnica securitatii muncii si PSI, se vor indica echipamentele si materialele necesare exploatarii si intretinerii |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### INSTALATIE DATE VOCE

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 23

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: CENTRALĂ TELEFONICĂ+1 CONSOLĂ

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Sistem telefonic cu o capacitate de max.500 abonaţi IP, 5 participanţi în conferinţă, echipată cu 1 bc.cabinet de bază, 2 acces ISDN, 8 trunchiuri analogice, 8 abonaţi digitali, 68 abonaţi analogici. 1 licenţă, 1 bc.telefon digital full-duplex hands-free, ieşire pt căşti operatoare, 6 taste programabile, 7 taste cu funcţii, tastatură cu 12 taste, afişaj LCD |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare ------- |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic --------------- |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### INSTALAŢIE DATE VOCE

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 24

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: VIDEOPROIECTOR CU ECRAN DE

PROIECŢIE ELECTRIC INCL.SUPORT

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Distanta proiectie:normală, lumeni:2600 rezolutie nativa:1280 x 800, contrast:2500:1, diagonala max.imagine (m):7.62, diagonala min. imagine (m):0.76, putere lampa (W):210, durata de viata lampa (ore):3000, diagonala display (inch):3 x 0.59, tehnologie:3LCD, rata de refresh orizontala (KHz):19 – 92, rata de refresh verticala (Hz):48 – 92, conectori:1 x USB (Type A), 1 x HDMI, 1 x USB (Type B), 1 x VGA In, 1 x Audio in, 1 x Composite Video In, conexiune retea:RJ-45, Wi-Fi Ready, audio: da, difuzoare: 1 x 1 W, accesorii incluse: telecomanda, geanta transport, adaptor wireless USB, putere consumata (W):287 Suport de tavan Ecran de proiecţie electric 305x229cm |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare ----------- |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic --- |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### INSTALAŢIE DATE VOCE

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 25

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: VIDEOPROIECTOR CU ECRAN DE

PROIECŢIE MANUAL

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Videoproiector portabil, rezoluţie nativă 1024x768, contrast 13000:1, 3200 lumeni, telecomanda, Ecran de proiecţie tavan/perete manual 260x158cm |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare ----------- |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic --- |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### INSTALAŢIE DATE VOCE

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 26

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: ECRAN PREZENTARE 123CM HD

INCL.SUPORT

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Ecran Smart LED 123cm 4K ultra HD Diagonala ecran (cm): 123 Iesire sunet (RMS): 2 x 10 W Aspect imagine: 16:9 Rezolutie ecran (pixeli): 3840 x 2160 Suport ecran perete 37”-70” negru |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare ----------- |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic --- |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### PANOU PUBLICITAR CHELT.NEELIGIBILE

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 27

DOTARE: PANOU LED SISTEM CONTROL VIDEO

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Informaţii generale Panou led de exterior fll color, 6 cabinete (3 orizontal x 2 vertical) de exterior,software de comandă, placă achiziţie video, carduri comandă panou, surse Caracteristici cabinet: 1024x1024mm, pixel pitch 6mm, configuraţie 1R1G1B, rezoluţie 64x64 pixel Specificaţii: Rezoluţie ecran 34,576 pixeli, distanţa 10mm, densitate pixeli 10.000 pixel/mp, dimensiune ecran 6,291mp, rata contract 1000:1, adancime cabinet 100mm, luminozitate >6500cd/mp, distanţa vizualizare 15-200m dist.max.vizualizare <500m, control cu PC, sistem operare Windows, cablu comunicare UTP cat.5, durata viaţă >100.000 ore, consum max.<650W/mp, consum mediu <180W/mp, tensiune alimentare AC220V/50Hz10% sau AC110V/60Hz10% |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Grad de protectie IP65 pentru ecrane |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate şi marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- PANOURI, VITRINE EXPOZITIONALE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 29

DOTARE: VITRINĂ SIMPLĂ LEMN STEJAR FURNIRUIT 60X80X120CM

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Vitrină expoziţională Dimensiuni: 60x80x120cm Material: lemn de stejar furniruit sau lemn stratificat furniruit cu detalii de MDF furniruit Tratat ignifug, anticarii, antimucegai, antifungic Casetă interior-expunere tapetată cu plută și/sau cu catifea cașerată Sistem de iluminat dimabil cu sursă led Sticlă securit antireflex 8% - transparența 96% Sistem de iluminat propriu |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie Garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- PANOURI, VITRINE EXPOZITIONALE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 30

DOTARE: VITRINĂ SIMPLĂ LEMN STEJAR FURNIRUIT 120X150X60CM

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Vitrină expoziţională Dimensiuni: 120x150x60cm Material: lemn de stejar furniruit sau lemn stratificat furniruit cu detalii de MDF furniruit Tratat ignifug, anticarii, antimucegai, antifungic Casetă interior-expunere tapetată cu plută și/sau cu catifea cașerată Sistem de iluminat dimabil cu sursă led Sticlă securit antireflex 8% - transparența 96% Sistem de iluminat propriu |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- PANOURI, VITRINE EXPOZITIONALE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 31

DOTARE: VITRINĂ SIMPLĂ LEMN STEJAR FURNIRUIT 60X120X120CM

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Vitrină expoziţională Dimensiuni: 60x120x120cm Material: lemn de stejar furniruit sau lemn stratificat furniruit cu detalii de MDF furniruit Tratat ignifug, anticarii, antimucegai, antifungic Casetă interior-expunere tapetată cu plută și/sau cu catifea cașerată Sistem de iluminat dimabil cu sursă led Sticlă securit antireflex 8% - transparența 96% Sistem de iluminat propriu |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- PANOURI, VITRINE EXPOZITIONALE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 32

DOTARE: VITRINĂ SIMPLĂ LEMN STEJAR FURNIRUIT 120X200X60CM

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Vitrină expoziţională Dimensiuni: 120x200x60cm Material: lemn de stejar furniruit sau lemn stratificat furniruit cu detalii de MDF furniruit Tratat ignifug, anticarii, antimucegai, antifungic Casetă interior-expunere tapetată cu plută și/sau cu catifea cașerată Sistem de iluminat dimabil cu sursă led Sticlă securit antireflex 8% - transparența 96% Sistem de iluminat propriu |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- PANOURI, VITRINE EXPOZITIONALE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 33

DOTARE: VITRINĂ SIMPLĂ LEMN STEJAR FURNIRUIT 30X40X60CM

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Vitrină expoziţională Dimensiuni: 30x40x60cm Material: lemn de stejar furniruit sau lemn stratificat furniruit, cu detalii de MDF furniruit Tratat ignifug, anticarii, antimucegai, antifungic Casetă interior-expunere tapetată cu plută și/sau cu catifea cașerată Sistem de iluminat dimabil cu sursă led Sticlă securit antireflex 8% - transparența 96% Sistem de iluminat propriu |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- PANOURI, VITRINE EXPOZITIONALE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 34

DOTARE: PANOU EXPOZIŢIONAL MOBIL FĂRĂ ANCORARE

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Panou expoziţional Structură metalică, sistem roţi ascunse, sistem blocare în poziţia prestabilită Dimensiuni: 120x220 cm/60x120 cm/120x120cm Material: placi din material usor OSB, HPL,gips carton |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- PANOURI, VITRINE EXPOZITIONALE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 35

DOTARE: PANOU EXPOZIŢIONAL TIP VITRINĂ

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Panou expoziţional Structură metalică, sistem roţi ascunse, sistem blocare în poziţia prestabilită Material: material usor OSB, HPL, gips carton |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- MOBILIER CHELT.NEELIGIBILE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 36

DOTARE: MASĂ LEMN STEJAR FURNIRUIT 200X50X60CM REPLICA INC.SEC.XX

Tot ceea ce se propune pentru achiziţie sunt replici ale originarelor vechiului castel, rezultate în urma studiilor istorice – niciun accesoriu nu se va utiliza ci vor reprezenta piese expoziţionale.

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Masă 4 picioare Dimensiuni: 200X50X60cm Material: stejar furniruit, picioare masive stejar sau inox |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. Achizitie cu omologare |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- MOBILIER CHELT.NEELIGIBILE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 37

DOTARE: CANAPEA TAPIȚATĂ 3 LOCURI REPLICA INC.SEC.XX

Tot ceea ce se propune pentru achiziţie sunt replici ale originarelor vechiului castel, rezultate în urma studiilor istorice – niciun accesoriu nu se va utiliza ci vor reprezenta piese expoziţionale.

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Canapea 3 locuri tapitata cu stofa microfibra, eleganta, deosebit de confortabila, model tip Biedermaier simplu, doar curbura la lemn fără intarsii sau sculpturi, conform model |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. Achizitie cu omologare |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- MOBILIER CHELT.NEELIGIBILE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 38

DOTARE: MASĂ GARDEROBĂ MDF 200X50X60CM REPLICA INC.SEC.XX

Tot ceea ce se propune pentru achiziţie sunt replici ale originarelor vechiului castel, rezultate în urma studiilor istorice – niciun accesoriu nu se va utiliza ci vor reprezenta piese expoziţionale.

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Masă garderobă cu posibilitate de acces cu o zonă mobilă tip tejghea, material MDF furniruit Dimensiuni: 200x50x60cm |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. Achizitie cu omologare |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- MOBILIER CHELT.NEELIGIBILE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 39

DOTARE: CANAPEA TAPITATA 2 LOCURI REPLICA INC.SEC.XX

Tot ceea ce se propune pentru achiziţie sunt replici ale originarelor vechiului castel, rezultate în urma studiilor istorice – niciun accesoriu nu se va utiliza ci vor reprezenta piese expoziţionale.

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Canapea 2 locuri tapitata cu stofa microfibra, eleganta, deosebit de confortabila, model tip Biedermaier simplu, doar curbura la lemn fără intarsii sau sculpturi,conform model |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. Achizitie cu omologare |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- MOBILIER CHELT.NEELIGIBILE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 40

DOTARE: MĂSUŢĂ CAFEA 56X118X45CM REPLICA INC.SEC.XX

Tot ceea ce se propune pentru achiziţie sunt replici ale originarelor vechiului castel, rezultate în urma studiilor istorice – niciun accesoriu nu se va utiliza ci vor reprezenta piese expoziţionale.

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Măsuţă cafea, material lemn de stejar sau lemn stratificat furniruit conform model Dimensiuni: 56x118x45cm |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. Achizitie cu omologare |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- MOBILIER CHELT.NEELIGIBILE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 41

DOTARE: FOTOLIU FOAIER REPLICA INC.SEC.XX

Tot ceea ce se propune pentru achiziţie sunt replici ale originarelor vechiului castel, rezultate în urma studiilor istorice – niciun accesoriu nu se va utiliza ci vor reprezenta piese expoziţionale.

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Fotoliu, material: stofă, perne decorative incluse conform model |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. Achizitie cu omologare |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- MOBILIER CHELT.NEELIGIBILE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 42

DOTARE: DESK LEMN FURNIRUIT/MDF 80X120X250CM REPLICA INC.SEC.XX

Tot ceea ce se propune pentru achiziţie sunt replici ale originarelor vechiului castel, rezultate în urma studiilor istorice – niciun accesoriu nu se va utiliza ci vor reprezenta piese expoziţionale

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Desk lemn de stejar sau lemn stratificat cu blat de lemn furniruit si sticla conform model Dimensiuni: 80x120x250cm |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. Achizitie cu omologare |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- MOBILIER CHELT.NEELIGIBILE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 43

DOTARE: SCAUN TAPIŢAT REPLICA INC.SEC.XX

Tot ceea ce se propune pentru achiziţie sunt replici ale originarelor vechiului castel, rezultate în urma studiilor istorice – niciun accesoriu nu se va utiliza ci vor reprezenta piese expoziţionale

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Scaun lemn masiv + tapiţerie textilă conform model |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. Achizitie cu omologare |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- MOBILIER CHELT.NEELIGIBILE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 44

DOTARE: BIROU EPOCĂ TIP BIEDERMAIER INTARSII PIELE REPLICA INC.SEC.XX

Tot ceea ce se propune pentru achiziţie sunt replici ale originarelor vechiului castel, rezultate în urma studiilor istorice – niciun accesoriu nu se va utiliza ci vor reprezenta piese expoziţionale

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Birou epocă tip Biedermaier cu intarsii de piele, lemn masiv conform model |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. Achizitie cu omologare |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- MOBILIER CHELT.NEELIGIBILE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 45

DOTARE: SCAUN VINTAGE TIP BIEDERMAIER PIELE REPLICA INC.SEC.XX

Tot ceea ce se propune pentru achiziţie sunt replici ale originarelor vechiului castel, rezultate în urma studiilor istorice – niciun accesoriu nu se va utiliza ci vor reprezenta piese expoziţionale

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Scaun ergonomic vintage, tip Biedermaier, lemn masiv+tapiţerie piele conform model |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. Achizitie cu omologare |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- MOBILIER CHELT.NEELIGIBILE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 46

DOTARE: CANAPEA 3 LOCURI TIP BIEDERMAIER REPLICA INC.SEC.XX

Tot ceea ce se propune pentru achiziţie sunt replici ale originarelor vechiului castel, rezultate în urma studiilor istorice – niciun accesoriu nu se va utiliza ci vor reprezenta piese expoziţionale

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Canapea 3 locuri tip Biedermaier lemn masiv si tapiterie matase conform model |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. Achizitie cu omologare |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- MOBILIER CHELT.NEELIGIBILE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 47

DOTARE: FOTOLIU DE SALON REPLICA INC.SEC.XX

Tot ceea ce se propune pentru achiziţie sunt replici ale originarelor vechiului castel, rezultate în urma studiilor istorice – niciun accesoriu nu se va utiliza ci vor reprezenta piese expoziţionale

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Fotoliu, material: stofă, lemn masiv conform model |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. Achizitie cu omologare |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- MOBILIER CHELT.NEELIGIBILE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 48

DOTARE: OGLINDĂ ÎN CONSOLĂ REPLICA INC.SEC.XX

Tot ceea ce se propune pentru achiziţie sunt replici ale originarelor vechiului castel, rezultate în urma studiilor istorice – niciun accesoriu nu se va utiliza ci vor reprezenta piese expoziţionale

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Oglindă în consolă, material: lemn masiv combinaţie cu MDF, oglinda cristal cu gravura, conform model |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. Achizitie cu omologare |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- MOBILIER CHELT.NEELIGIBILE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 49

DOTARE: SCAUN SALA DE MUZICĂ REPLICA INC.SEC.XX

Tot ceea ce se propune pentru achiziţie sunt replici ale originarelor vechiului castel, rezultate în urma studiilor istorice – niciun accesoriu nu se va utiliza ci vor reprezenta piese expoziţionale

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Scaun lemn masiv, tapiţerie textilă conform model |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. Achizitie cu omologare |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- MOBILIER CHELT.NEELIGIBILE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 50

DOTARE: DORMITOR COMPLET ECHIPAT: DULAP, PAT, COMODĂ, OGLINDĂ REPLICA INC.SEC.XX

Tot ceea ce se propune pentru achiziţie sunt replici ale originarelor vechiului castel, rezultate în urma studiilor istorice – niciun accesoriu nu se va utiliza ci vor reprezenta piese expoziţionale

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Material lemn masiv în combinaţie cu MDF sau lemn stratificat furniruit conform model Dulap 290x72x260cm Pat 199x224x135cm Comodă 135,5x60x121cm Oglindă in consola 78x97cm Scaun oglinda |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. Achizitie cu omologare |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- MOBILIER CHELT.NEELIGIBILE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 51

DOTARE: CANAPEA SALON 2 LOCURI REPLICA INC.SEC.XX

Tot ceea ce se propune pentru achiziţie sunt replici ale originarelor vechiului castel, rezultate în urma studiilor istorice – niciun accesoriu nu se va utiliza ci vor reprezenta piese expoziţionale

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Canapea 2 locuri Material lemn masiv cu MDF + tapiţerie textilă conform model Perne decorative incluse |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. Achizitie cu omologare |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- MOBILIER CHELT.NEELIGIBILE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 52

DOTARE: MASĂ LEMN FURNIRUIT 4 PERSOANE REPLICA INC.SEC.XX

Tot ceea ce se propune pentru achiziţie sunt replici ale originarelor vechiului castel, rezultate în urma studiilor istorice – niciun accesoriu nu se va utiliza ci vor reprezenta piese expoziţionale

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Masă 4 picioare Material: lemn stratificat furniruit, picioare masive stejar |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- MOBILIER CHELT.NEELIGIBILE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 53

DOTARE: SCAUN  REPLICA INC.SEC.XX

Tot ceea ce se propune pentru achiziţie sunt replici ale originarelor vechiului castel, rezultate în urma studiilor istorice – niciun accesoriu nu se va utiliza ci vor reprezenta piese expoziţionale

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Scaun lemn masiv + tapiţerie textilă conform model |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. Achizitie cu omologare |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- MOBILIER CHELT.NEELIGIBILE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 54

DOTARE: VITRINĂ SALON REPLICA INC.SEC.XX

Tot ceea ce se propune pentru achiziţie sunt replici ale originarelor vechiului castel, rezultate în urma studiilor istorice – niciun accesoriu nu se va utiliza ci vor reprezenta piese expoziţionale

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Vitrină salon material lemn masiv în combinaţie cu MDF sau lemn stratificat furniruit conform model |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. Achizitie cu omologare |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- MOBILIER CHELT.NEELIGIBILE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 55

DOTARE: COMODĂ SALON REPLICA INC.SEC.XX

Tot ceea ce se propune pentru achiziţie sunt replici ale originarelor vechiului castel, rezultate în urma studiilor istorice – niciun accesoriu nu se va utiliza ci vor reprezenta piese expoziţionale

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Comodă salon material lemn masiv în combinaţie cu MDF sau lemn stratificat furniruit, textil conform model |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. Achizitie cu omologare |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- MOBILIER CHELT.NEELIGIBILE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 56

DOTARE: MOBILIER TERASĂ (LOGGIE): CANAPEA+2 FOTOLII+MĂSUŢĂ REPLICA INC.SEC.XX

Tot ceea ce se propune pentru achiziţie sunt replici ale originarelor vechiului castel, rezultate în urma studiilor istorice – niciun accesoriu nu se va utiliza ci vor reprezenta piese expoziţionale

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Mobilier terasă canapea , masa si doua fotolii - material uşor, ratan sau imitaţie de ratan, perne material textil conform model |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. Achizitie cu omologare |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- MOBILIER CHELT.NEELIGIBILE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 57

DOTARE: MASĂ LEMN MASIV 120x80x60CM REPLICA INC.SEC.XX

Tot ceea ce se propune pentru achiziţie sunt replici ale originarelor vechiului castel, rezultate în urma studiilor istorice – niciun accesoriu nu se va utiliza ci vor reprezenta piese expoziţionale

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Masă 4 picioare material lemn masiv finisat şi nefurniruit Dimensiuni: 120x80x60cm |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- MOBILIER CHELT.NEELIGIBILE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 58

DOTARE: MASĂ PUBLIC 200x80x60CM REPLICA INC.SEC.XX

Tot ceea ce se propune pentru achiziţie sunt replici ale originarelor vechiului castel, rezultate în urma studiilor istorice – niciun accesoriu nu se va utiliza ci vor reprezenta piese expoziţionale

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Masă material lemn masiv în combinaţie cu MDF sau lemn stratificat Dimensiuni: 200x80x60cm |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- MOBILIER CHELT.NEELIGIBILE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 59

DOTARE: SCAUN SIMPLU NETAPIŢAT 120X60X120CM CU PERNĂ REPLICA INC.SEC.XX

Tot ceea ce se propune pentru achiziţie sunt replici ale originarelor vechiului castel, rezultate în urma studiilor istorice – niciun accesoriu nu se va utiliza ci vor reprezenta piese expoziţionale

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Scaun simplu lemn structura masiva în combinaţie cu MDF netapiţat cu pernă detaşabilă |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- MOBILIER CHELT.NEELIGIBILE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 60

DOTARE: DORMITOR OASPEŢI 1 REPLICA INC.SEC.XX

Tot ceea ce se propune pentru achiziţie sunt replici ale originarelor vechiului castel, rezultate în urma studiilor istorice – niciun accesoriu nu se va utiliza ci vor reprezenta piese expoziţionale

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Dormitor oapseţi format din dulap dublu, pat dublu, comodă simpla 2 usi, oglindă cristal in consola, scaun oglinda Material: lemn masiv în combinaţie cu MDF sau lemn stratificat furniruit |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. Achizitie cu omologare |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- MOBILIER CHELT.NEELIGIBILE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 61

DOTARE: DORMITOR OASPEŢI 2 REPLICA INC.SEC.XX

Tot ceea ce se propune pentru achiziţie sunt replici ale originarelor vechiului castel, rezultate în urma studiilor istorice – niciun accesoriu nu se va utiliza ci vor reprezenta piese expoziţionale

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Dormitor oapseţi format din dulap cu 2 usi, pat dublu, comodă cu doua usi, oglindă cristal in consola, scaun oglinda Material: lemn masiv în combinaţie cu MDF sau lemn stratificat furniruit |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. Achizitie cu omologare |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- MOBILIER CHELT.NEELIGIBILE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 62

DOTARE: MASĂ SUFRAGERIE LEMN 12 PERSOANE REPLICA INC.SEC.XX

Tot ceea ce se propune pentru achiziţie sunt replici ale originarelor vechiului castel, rezultate în urma studiilor istorice – niciun accesoriu nu se va utiliza ci vor reprezenta piese expoziţionale

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Masă 12 persoane Material: lemn masiv în combinaţie cu MDF sau lemn stratificat furniruit |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- MOBILIER CHELT.NEELIGIBILE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 63

DOTARE: SCAUN TAPIŢAT SUFRAGERIE REPLICA INC.SEC.XX

Tot ceea ce se propune pentru achiziţie sunt replici ale originarelor vechiului castel, rezultate în urma studiilor istorice – niciun accesoriu nu se va utiliza ci vor reprezenta piese expoziţionale

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Scaun material: lemn masiv, tapiţerie textilă conform model |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. Achizitie cu omologare |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- MOBILIER CHELT.NEELIGIBILE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 64

DOTARE: COVOR 2X3M REPLICA INC.SEC.XX

Tot ceea ce se propune pentru achiziţie sunt replici ale originarelor vechiului castel, rezultate în urma studiilor istorice – niciun accesoriu nu se va utiliza ci vor reprezenta piese expoziţionale

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Covoare plusate sau tesatura simpla pentru saloane, sufragerie, dormitoare Dimensiune 200x300cm Materiale 100% lână, ţesut manual |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. Achizitie cu omologare |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- MOBILIER CHELT.NEELIGIBILE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 65

DOTARE: COVOR 1,5X2M REPLICA INC.SEC.XX

Tot ceea ce se propune pentru achiziţie sunt replici ale originarelor vechiului castel, rezultate în urma studiilor istorice – niciun accesoriu nu se va utiliza ci vor reprezenta piese expoziţionale

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Covoare pentru dormitoare plusate sau tesatura simpla Dimensiune 150x200cm Materiale 100% lână, ţesut manual |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. Achizitie cu omologare |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- MOBILIER CHELT.NEELIGIBILE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 66

DOTARE: COVOR 3X4M REPLICA INC.SEC.XX

Tot ceea ce se propune pentru achiziţie sunt replici ale originarelor vechiului castel, rezultate în urma studiilor istorice – niciun accesoriu nu se va utiliza ci vor reprezenta piese expoziţionale

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Covoare pentru foaier plusate sau tesatura simpla Dimensiune 300x400cm Materiale 100% lână, ţesut manual |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. Achizitie cu omologare |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- MOBILIER CHELT.NEELIGIBILE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 67

DOTARE: BUCĂTĂRIE COMPLET UTILATĂ REPLICA INC.SEC.XX

Tot ceea ce se propune pentru achiziţie sunt replici ale originarelor vechiului castel, rezultate în urma studiilor istorice – niciun accesoriu nu se va utiliza ci vor reprezenta piese expoziţionale

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Bucătărie complet utilată , Material inox sau MDF conform model |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. Achizitie cu omologare |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- MOBILIER CHELT.NEELIGIBILE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 68

DOTARE: UTILAJE SPECIFICE: CUPTOR, PLITE REPLICA INC.SEC.XX

Tot ceea ce se propune pentru achiziţie sunt replici ale originarelor vechiului castel, rezultate în urma studiilor istorice – niciun accesoriu nu se va utiliza ci vor reprezenta piese expoziţionale

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali - Mobilier bucătărie cu 2 plite şi 2 cuptoare, meticulos construit, finisat manual, combinaţie de fontă şi oţel pentru durabilitate şi retenţie de căldură. latime=975mm inaltime=910 mm culoare verde |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- MOBILIER CHELT.NEELIGIBILE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 69

DOTARE: SET TACÂM REPLICA INC.SEC.XX

Tot ceea ce se propune pentru achiziţie sunt replici ale originarelor vechiului castel, rezultate în urma studiilor istorice – niciun accesoriu nu se va utiliza ci vor reprezenta piese expoziţionale

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Set tacâmuri argintate masiv, 25 piese: 6 linguri 6 furculiţe 6 cuţite 6 linguriţe 1 polonic Material – argintat – model similar inceput de sec. XX |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. Achizitie cu omologare |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- MOBILIER CHELT.NEELIGIBILE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 70

DOTARE: SET VESELĂ REPLICA INC.SEC.XX

Tot ceea ce se propune pentru achiziţie sunt replici ale originarelor vechiului castel, rezultate în urma studiilor istorice – niciun accesoriu nu se va utiliza ci vor reprezenta piese expoziţionale

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Set veselă 38 de piese: - 6 farfurii fel principal 27 cm, - 6 farfurii aperitiv 21 cm, - 6 farfurii supa 23 cm, - 1 platou 31 cm, - 1 bol salata 23cm, - 6 cesti 200 ml, - 6 farfurioare, - 1 recipient sare, - 1 recipient piper, - 1 ceainic 1150 ml, - 1 letiera, - 1 zaharnita, - 1 supiera 1,5L. Material: porţelan Culoare: alb cu model floral – model inceput de sec. XX |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. Achizitie cu omologare |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- MOBILIER CHELT.NEELIGIBILE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 71

DOTARE: SET PAHARE CRISTAL REPLICA INC.SEC.XX

Tot ceea ce se propune pentru achiziţie sunt replici ale originarelor vechiului castel, rezultate în urma studiilor istorice – niciun accesoriu nu se va utiliza ci vor reprezenta piese expoziţionale

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Pahare cu lucratura luxoasa, selecta Capacitate: 370 ml. Material: cristal, 24%PbO |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate / marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. Achizitie cu omologare |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- MOBILIER CHELT.NEELIGIBILE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 72

DOTARE: LAPTOP INCL.SOFTWARE

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Laptop cu procesor Intel® Core™ i5-4210M 2.60GHz, Haswell™, 15.6", 4GB, 500GB, DVD-RW, Intel® HD Graphics, Microsoft Windows 8 Pro Office Home and Business 2016 Win Romana |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- MOBILIER CHELT.NEELIGIBILE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 73

DOTARE: IMPRIMANTĂ A3 COLOR

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali - Imprimanta laser color, A3 Rezolutie printare: 1200 x 600 dpi |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- MOBILIER CHELT.NEELIGIBILE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 74

DOTARE: APARAT TELEFONIC

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Telefon analogic, sunet de calitate inalta, cu redial, tasta mute, 4 taste memorare, 10 memorii rapide, sonerie cu 3 melodii si modificarea volumului in 3 trepte, tasta pentru controlul volumului in receptor, tasta recall cu 2 timpi de flash, schimbarea temporara a modului de formare, posibilitatea montarii pe perete |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- MOBILIER CHELT.NEELIGIBILE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 75

DOTARE: SCAUN ERGONOMIC BIROU

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Scaun ergonomic Reglarea inaltimii - Mecanism contact permanent pentru a asigura sprijinul permanent al coloanei vertebrale - Spatar cu suport lombar fix si reglare verticala - Sezut cu suport pelvic - Tapiterie stofa brate fixe incluse |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- MOBILIER CHELT.NEELIGIBILE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 76

DOTARE: BIROU 140X80X80CM

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Birou material MDF furniruit Dimensiuni: 140x80x80cm |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- MOBILIER CHELT.NEELIGIBILE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 77

DOTARE: DRAPERIE CAMERE EXPOZIŢIONALE REPLICA INC.SEC.XX

Tot ceea ce se propune pentru achiziţie sunt replici ale originarelor vechiului castel, rezultate în urma studiilor istorice – niciun accesoriu nu se va utiliza ci vor reprezenta piese expoziţionale

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Galerie/sină lemn Draperie 65% bumbac, 35% poliester - plusata Design: floral Cromatică: bej/ocru |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. Achizitie cu omologare |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- MOBILIER CHELT.NEELIGIBILE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 78

DOTARE: AMFORE, VAZE ETC. REPLICI INC.SEC.XX

Tot ceea ce se propune pentru achiziţie sunt replici ale originarelor vechiului castel, rezultate în urma studiilor istorice – niciun accesoriu nu se va utiliza ci vor reprezenta piese expoziţionale

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Amfore, vaze cu lucratura luxoasa, selecta inceput de sec XX Capacitate: medie 1000 ml. Material: cristal, 24%PbO |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. Achizitie cu omologare |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- MOBILIER CHELT.NEELIGIBILE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 79

DOTARE: HARNAŞAMENT CAI

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Harnaşament cai din piele naturală design unic: Şa de sărituri cu şezut Trăgători Frâu Scăriţe Valtrap în formă de şa |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- MOBILIER CHELT.NEELIGIBILE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 80

DOTARE: MOBILIER COMPLET CAMERA DE OASPEŢI REPLICA INC.SEC.XX

Tot ceea ce se propune pentru achiziţie sunt replici ale originarelor vechiului castel, rezultate în urma studiilor istorice – niciun accesoriu nu se va utiliza ci vor reprezenta piese expoziţionale

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Mobilier complet camera de oaspeţi format din: Dulap cu 2 usi Pat dublu Oglinda simpla in consola Scaun oglinda Comoda cu 2 usi Material: MDF furniruit |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. Achizitie cu omologare |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

- MOBILIER CHELT.NEELIGIBILE

ROMCATEL

          - FIŞA TEHNICĂ nr. 81

DOTARE: PIAN ACUSTIC

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Pian acustic de culoare neagra. Finisaje disponibile: Polish Black Decor White Polish Walnut. Adancime 108 cm. |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Se va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate/marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Cheltuielile legate de transport si montare intra in responsabilitatea ofertantului, fiind incluse in pret. Achizitie cu omologare |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii

Formular F5

Persoana juridică achizitoare: JUDEŢUL SĂLAJ			           Proiectant

®

Obiectiv: RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY

### INSTALAŢIE PARATRĂSNET – CORP C3

ROMCATEL

### FIŞA TEHNICĂ nr. 82

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: PARATRĂSNET CU DISPOZITIVE DE

AMORSARE

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcţionali Eficienţă (t) 25s Test de curent de impuls (10/350s) Iimp 100 kA Test de curent maxim Imax 207 kA Carcasă otel inoxidabil Tijă centrală continuă din cupru cromat Circuite independente şi sincronizate 3 perechi Fixare pe catarg cu filet |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare Sistem autonom - nu necesită alimentare cu energie electrică, 100% reciclabil |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante Declaraţie de conformitate şi marcaj CE Agrement tehnic CTPC |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie garanţie minim 2 ani; asistenţă tehnică şi service post garanţie pe bază de contract |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic --- |  |  |

Proiectant,

SC IMPEX ROMCATEL

CERCETARE PROIECTARE SA

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii